# การวิเคราะห์ Business Problem และ Requirements & Constraints

## โครงการวิเคราะห์ Fouling ใน Crude Preheat Train และผลกระทบต่อเตา F101

### โรงกลั่นบางจาก Plant 3

## 1. บทสรุปผู้บริหาร

โรงกลั่นบางจาก Plant 3 ใช้ระบบ Crude Preheat Train หรือ CPHT เพื่อถ่ายเทความร้อนจากกระแสร้อนภายในกระบวนการกลับมาใช้อุ่นน้ำมันดิบก่อนเข้าสู่เตาเผา F101 ระบบดังกล่าวมี Heat Exchanger รวม 16 ตัว แบ่งเป็น CPHT-1 ก่อนเข้า Desalter และ CPHT-2 ก่อนเข้าเตา F101

เมื่อ Heat Exchanger ใช้งานต่อเนื่อง จะเกิด Fouling บริเวณผิวถ่ายเทความร้อน ส่งผลให้ความสามารถในการกู้คืนพลังงานความร้อนของ CPHT ลดลง อุณหภูมิน้ำมันดิบก่อนเข้าเตา หรือ Coil Inlet Temperature: CIT จึงลดลงตามระยะเวลาใช้งาน

เมื่อ CIT ลดลง เตา F101 ต้องเพิ่มการเผา Fuel Gas เพื่อรักษา Coil Outlet Temperature: COT ให้อยู่ที่อุณหภูมิเป้าหมายสำหรับการกลั่น ผลกระทบจึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงต้นทุนเชื้อเพลิง แต่ยังเพิ่มภาระทางความร้อนของเตา ทำให้อุณหภูมิ Tube Skin สูงขึ้น และลด Safety Margin ที่เหลืออยู่ก่อนเข้าสู่ระดับที่เสี่ยงต่อการเกิด Coking และการเสื่อมสภาพของท่อจาก Creep

ดังนั้น ปัญหาทางธุรกิจที่แท้จริงคือ

โรงงานยังไม่มีระบบที่สามารถประเมินได้อย่างต่อเนื่องว่า Fouling ของ Heat Exchanger แต่ละตัวทำให้สูญเสียการกู้คืนพลังงานความร้อนเท่าใด ส่งผลให้ CIT ลดลงเท่าใด เพิ่มการใช้ Fuel Gas มากเท่าใด และลด Operating Headroom ของเตา F101 ลงมากเพียงใด รวมถึงยังไม่สามารถระบุได้อย่างมั่นใจว่าควรล้าง Heat Exchanger ตัวใด เมื่อใด และด้วยลำดับความสำคัญอย่างไร ภายใต้ข้อจำกัดด้านการเดินเครื่องจริง

เป้าหมายของโครงการจึงควรเป็นการสร้างระบบวิเคราะห์และสนับสนุนการตัดสินใจที่สามารถ

- ประเมินระดับการเสื่อมสมรรถนะของ Heat Exchanger แต่ละตัว

- แยกผลกระทบจาก Fouling ออกจากผลของ Feed Rate, Crude Property, Hot-stream Conditions และ Operating Configuration

- ประเมิน CIT Loss และ Fuel Gas Penalty ที่เกิดจาก Fouling

- ประเมินผลกระทบต่อ Tube-skin Temperature และ Operating Headroom ของเตา

- ตรวจจับหรืออนุมานเหตุการณ์ล้าง Heat Exchanger จากข้อมูล Process

- จัดลำดับความสำคัญในการล้าง Heat Exchanger ภายใต้ข้อจำกัด Swap-capable และ TAM-only

- คาดการณ์ระยะเวลาที่ระบบจะเข้าใกล้ข้อจำกัดของเตา

- สนับสนุนการวางแผน Online Cleaning และ Turnaround Maintenance

ในระยะแรก ระบบควรทำหน้าที่เป็น Decision Support System และไม่ควรสั่งการหรือเขียน Setpoint กลับเข้าสู่ DCS โดยอัตโนมัติ

# 2. กระบวนการที่เกี่ยวข้อง

## 2.1 ภาพรวม Crude Preheat Train

Crude Preheat Train ทำหน้าที่นำความร้อนจากกระแสร้อนในโรงกลั่นกลับมาใช้ประโยชน์ โดยถ่ายเทความร้อนไปยังน้ำมันดิบก่อนที่น้ำมันดิบจะเข้าสู่เตา F101

การกู้คืนความร้อนผ่าน CPHT มีผลโดยตรงต่อ

- อุณหภูมิ CIT

- Fuel Gas Consumption ของเตา F101

- Furnace Duty

- Tube-skin Temperature

- Stack Temperature

- Overall Energy Efficiency

- Carbon Emission จากการเผาเชื้อเพลิง

- ระยะเวลาการเดินเครื่องก่อนถึงข้อจำกัด

- ความถี่ในการล้าง Heat Exchanger

- อายุการใช้งานของท่อเตา

## 2.2 CPHT-1: ช่วงก่อนเข้า Desalter

Heat Exchanger ในช่วง CPHT-1 ประกอบด้วย

- E101AB

- E101CD

- E101EF

- E101G

- E102

ช่วงนี้ใช้การแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่าง Crude กับ Crude หรือกระแสที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันดิบก่อนเข้า Desalter

ข้อพิจารณาที่สำคัญคือ E101G เป็นชุดสำรองและไม่มี Sensor ติดตั้งโดยตรง การประเมิน Flow, Temperature หรือ Heat Duty ของ E101G จึงไม่สามารถใช้ Measurement โดยตรงได้ และต้องอนุมานจากข้อมูลรอบข้างและสมดุลมวลหรือสมดุลพลังงาน

ผลที่ตามมาคือค่าที่คำนวณสำหรับ E101G จะมีความไม่แน่นอนสูงกว่า Heat Exchanger ตัวอื่น และต้องถูกระบุสถานะว่าเป็นค่า Estimated หรือ Inferred อย่างชัดเจน

## 2.3 CPHT-2: ช่วงก่อนเข้าเตา F101

Heat Exchanger ในช่วง CPHT-2 ประกอบด้วย

- E106AB

- E110ABC

- E103AB

- E107AB

- E111

- E104

- E108AB

- E112AB

- E105AB

- E112C

- E109AB

- E113A

ช่วง CPHT-2 ใช้กระแสร้อนจากหน่วยกลั่น เช่น Bottom Residue จาก C101 และกระแสร้อนอื่น ๆ เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของ Crude ก่อนเข้าเตา F101

ช่วงนี้มีความสำคัญสูงสุดต่อ Business Objective เนื่องจากอุณหภูมิปลายทางของ CPHT-2 คือ CIT ซึ่งเป็นตัวกำหนดภาระความร้อนเพิ่มเติมที่เตาต้องจ่าย

ความสัมพันธ์พื้นฐานสามารถอธิบายได้ว่า

[ Q_{Furnace} _{crude} C_p (COT-CIT) ]

เมื่อ

- (_{crude}) คืออัตราการไหลของน้ำมันดิบ

- (C_p) คือค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำมันดิบ

- COT คืออุณหภูมิ Crude ออกจาก Coil ของเตา

- CIT คืออุณหภูมิ Crude ก่อนเข้า Coil ของเตา

เมื่อ CIT ลดลง โดยที่ Crude Rate และ COT Target คงเดิม Furnace Duty ที่ต้องการจะเพิ่มขึ้น

# 3. กลไกของปัญหา

## 3.1 Fouling ใน Heat Exchanger

เมื่อ Heat Exchanger เดินเครื่องต่อเนื่อง จะเกิดการสะสมของคราบบนพื้นผิวถ่ายเทความร้อน เช่น

- ตะกอนจาก Crude

- สารประกอบอินทรีย์หนัก

- Coke precursor

- เกลือหรือสารอนินทรีย์

- Corrosion product

- สิ่งปนเปื้อนจาก Feed

Fouling เพิ่ม Thermal Resistance ของ Heat Exchanger ทำให้ค่า Overall Heat-transfer Coefficient ลดลง

## 3.2 จาก Fouling ไปสู่ CIT Loss

Heat Duty ของ Heat Exchanger ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ Fouling เพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับ

- Crude Flow Rate

- Hot-stream Flow Rate

- Crude Inlet Temperature

- Hot-stream Inlet Temperature

- Crude Assay

- Heat Capacity

- Density

- Viscosity

- Flow Configuration

- Bypass Status

- Parallel-train Distribution

- Control Valve Position

- Operating Mode

- Sensor Accuracy

ดังนั้น การที่ค่า Q หรือตัวแปรอุณหภูมิลดลง ไม่สามารถสรุปโดยตรงว่าเกิดจาก Fouling

ระบบต้องสร้างค่าที่ผ่านการ Normalize หรือสร้าง Expected-clean Performance ภายใต้ Operating Conditions เดียวกันก่อน แล้วจึงคำนวณส่วนต่างที่อธิบายได้จากการเสื่อมสมรรถนะ

## 3.3 จาก CIT Loss ไปสู่ Fuel Gas Penalty

เมื่อ CIT ต่ำกว่าค่าที่ควรจะเป็น เตา F101 ต้องเพิ่มการเผา Fuel Gas เพื่อรักษา COT ให้อยู่ที่เป้าหมาย

ผลกระทบด้านพลังงานสามารถประเมินเบื้องต้นได้จาก

[ Q_{penalty} = _{crude}C_pCIT ]

โดย

[ CIT = CIT_{expected}

- CIT_{actual} ]

จากนั้นจึงแปลง Heat-duty Penalty เป็น Fuel Gas Penalty โดยพิจารณา

- Heating Value ของ Fuel Gas

- Furnace Efficiency

- Excess Oxygen

- Stack Temperature

- Combustion Conditions

- Heat Loss

- Draft Conditions

[ Fuel Gas Penalty   {{furnace}LHV{fuel}} ]

สมการดังกล่าวเป็นกรอบคำนวณเบื้องต้น ส่วนการใช้งานจริงควรใช้ค่าประสิทธิภาพและ Fuel-gas Composition ที่สอดคล้องกับข้อมูลโรงงาน

## 3.4 จาก Fuel Gas Penalty ไปสู่ข้อจำกัดของเตา

การเพิ่ม Fuel Gas ไม่ได้ส่งผลเพียงต้นทุน แต่ทำให้ Heat Flux ภายในเตาเพิ่มขึ้น และมีโอกาสทำให้ Tube-skin Temperature สูงขึ้น

เมื่อ Tube-skin Temperature เพิ่มขึ้น จะลดระยะห่างระหว่างสภาวะเดินเครื่องปัจจุบันกับข้อจำกัดด้านวัสดุหรือการเดินเครื่อง

ความเสี่ยงหลักประกอบด้วย

- การเกิด Coking ภายในท่อ

- การเพิ่ม Pressure Drop ภายใน Coil

- การถ่ายเทความร้อนจากผิวท่อเข้าสู่ Crude ลดลง

- Tube-skin Temperature สูงขึ้นต่อเนื่อง

- การเสื่อมสภาพของโลหะจาก Creep

- อายุการใช้งานของท่อเตาลดลง

- ความเสี่ยงต่อการลดกำลังการผลิต

- ความจำเป็นต้อง Decoke หรือหยุดซ่อมก่อนแผน

จึงเกิดวงจรเสริมแรงดังนี้

HX Fouling
   ↓
CPHT Heat Recovery ลดลง
   ↓
CIT ลดลง
   ↓
Furnace Duty เพิ่มขึ้น
   ↓
Fuel Gas Flow เพิ่มขึ้น
   ↓
Tube-skin Temperature เพิ่มขึ้น
   ↓
Coking/Creep Risk เพิ่มขึ้น
   ↓
Operating Headroom ลดลง

# 4. Business Problem Statement

## 4.1 Problem Statement ฉบับหลัก

ปัจจุบันโรงกลั่นยังไม่สามารถประเมินและคาดการณ์ผลกระทบของ Fouling ใน Heat Exchanger แต่ละตัวใน CPHT ได้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากสมรรถนะของ Heat Exchanger เปลี่ยนแปลงตามทั้งระดับ Fouling และสภาวะกระบวนการ เช่น Crude Rate, Crude Assay, Hot-stream Conditions, Bypass Configuration และ Operating Mode

เมื่อสมรรถนะของ CPHT ลดลง CIT จะลดลง ทำให้เตา F101 ต้องใช้ Fuel Gas เพิ่มขึ้นเพื่อรักษา COT ที่ต้องการ ส่งผลให้ต้นทุนพลังงานสูงขึ้น Tube-skin Temperature เพิ่มขึ้น และ Operating Headroom ของเตาลดลง

นอกจากนี้ โรงงานไม่มี Cleaning Log ย้อนหลังที่สมบูรณ์สำหรับ Heat Exchanger รายตัว ทำให้ไม่สามารถระบุ Cleaning History และ Fouling Cycle ที่แท้จริงได้โดยตรง

การตัดสินใจล้าง Heat Exchanger จึงอาจอาศัยข้อมูลที่กระจัดกระจาย การสังเกตแนวโน้มบางตัวแปร และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน โดยยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถเชื่อมโยง Fouling ระดับ Heat Exchanger กับผลกระทบระดับเตา ต้นทุน และข้อจำกัดการเดินเครื่อง

## 4.2 Business Decision ที่ระบบต้องสนับสนุน

ระบบควรตอบคำถามทางธุรกิจและวิศวกรรมต่อไปนี้ได้

### คำถามระดับ Heat Exchanger

- Heat Exchanger ตัวใดมีแนวโน้ม Fouling มากที่สุด

- สมรรถนะของแต่ละตัวลดลงจาก Clean Baseline เท่าใด

- Heat Duty ที่สูญเสียไปของแต่ละตัวมีค่าเท่าใด

- Fouling Rate ของแต่ละตัวเป็นเท่าใด

- ตัวใดเพิ่งผ่านการล้างหรือเปลี่ยน Configuration

- เหตุการณ์ที่พบเป็นการล้างจริง หรือเป็นเพียงผลจากการเปลี่ยน Feed และ Operating Conditions

- Heat Exchanger ตัวใดสามารถล้าง Online ได้

- Heat Exchanger ตัวใดต้องรอ TAM เท่านั้น

### คำถามระดับ CPHT

- CPHT สูญเสีย Heat Recovery รวมเท่าใด

- CIT ปัจจุบันต่ำกว่าค่า Clean-equivalent เท่าใด

- Heat Exchanger ตัวใดมี Contribution ต่อ CIT Loss มากที่สุด

- หากล้าง Heat Exchanger ตัวหนึ่ง CIT มีโอกาสฟื้นกลับกี่องศา

- การล้าง Heat Exchanger หลายตัวตามลำดับต่างกันให้ผลต่างกันอย่างไร

- เมื่อใด CIT จะเข้าใกล้ CIT Floor

- สภาวะใดทำให้ Fouling เร็วขึ้น

### คำถามระดับเตา F101

- CIT Deficit ทำให้ Furnace Duty เพิ่มขึ้นเท่าใด

- Fuel Gas Penalty เท่าใด

- Fuel Gas Headroom ที่เหลืออยู่เท่าใด

- Tube-skin Temperature Headroom ของแต่ละ Pass เหลือเท่าใด

- Constraint ใดมีแนวโน้มถึงขีดจำกัดก่อน

- หากไม่ล้าง Heat Exchanger จะสามารถเดินเครื่องต่อไปได้อีกนานเท่าใด

- การลด Crude Rate จำเป็นเมื่อใด

- การล้าง Heat Exchanger ตัวใดให้ประโยชน์สูงสุดต่อ Furnace Margin

# 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

## 5.1 วัตถุประสงค์หลัก

พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมิน ติดตาม และคาดการณ์การเสื่อมสมรรถนะของ Heat Exchanger ใน CPHT และแปลงผลกระทบดังกล่าวให้อยู่ในรูปตัวชี้วัดที่ใช้ตัดสินใจได้ ได้แก่

- Heat-duty Loss

- CIT Loss

- Fuel-gas Penalty

- Energy-cost Penalty

- Tube-skin Headroom

- Furnace Constraint Headroom

- Remaining Operating Time

- Cleaning Priority

- Expected Benefit from Cleaning

## 5.2 วัตถุประสงค์ย่อย

- สร้าง Data Pipeline สำหรับรวมข้อมูล DCS, Crude Assay, Configuration และ TAM Reference

- สร้าง Data-quality Framework สำหรับข้อมูลประมาณ 95 Tags

- คำนวณสมดุลมวลและสมดุลพลังงานของ Heat Exchanger

- ประเมิน Q ของ Heat Exchanger รายตัว

- สร้าง Clean-performance Baseline

- Normalize ผลกระทบจาก Crude Rate และ Crude Properties

- ตรวจจับเหตุการณ์เปลี่ยน Configuration และ Cleaning

- ประเมิน Fouling Trend และ Fouling Rate

- สร้างโมเดลคาดการณ์ CIT

- สร้างโมเดลหรือสมการเชื่อมโยง CIT กับ Fuel Gas และ Tube-skin Temperature

- จัดลำดับ Heat Exchanger ที่ควรล้าง

- สร้าง Dashboard และระบบแจ้งเตือน

- จัดทำ Confidence Score ของผลวิเคราะห์แต่ละรายการ

- สนับสนุนการวางแผน Online Cleaning และ TAM

# 6. ขอบเขตของโครงการ

## 6.1 In Scope

- ข้อมูล Process จากระบบ DCS ประมาณ 95 Tags

- ช่วงข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ถึงกลางปี 2026

- Heat Exchanger ใน CPHT-1 และ CPHT-2

- การคำนวณ Crude Properties จาก Crude Assay

- การคำนวณ Heat Duty

- การสร้าง Clean Baseline จากข้อมูลหลัง TAM

- การตรวจจับ Performance Degradation

- การตรวจจับ Cleaning Event จากข้อมูล

- การวิเคราะห์ CIT

- การวิเคราะห์ Fuel Gas Flow

- การวิเคราะห์ Tube-skin Temperature ทั้ง 4 Pass

- การวิเคราะห์ COT, Stack Temperature, O₂ และ Draft

- การจัดกลุ่ม HX เป็น Swap-capable และ TAM-only

- การจัดลำดับ Cleaning Priority

- การ Forecast แนวโน้มภายใต้ Operating Envelope ที่กำหนด

- Dashboard และ Decision-support Output

## 6.2 Out of Scope ระยะแรก

- การสั่งปรับ Fuel Gas หรือ Setpoint อัตโนมัติ

- Closed-loop Control

- การเขียนคำสั่งกลับเข้าสู่ DCS

- การแทนที่ระบบ Alarm หรือ Safety Instrumented System

- การยืนยัน Remaining Life ของ Furnace Tube แบบสมบูรณ์

- การใช้ผลวิเคราะห์เป็นหลักฐานเดียวในการตัดสินใจด้าน Mechanical Integrity

- การเพิ่ม Sensor ใหม่

- การคำนวณ Fouling จากการตรวจวัด Thickness โดยตรง

- การระบุชนิดทางเคมีของ Fouling Deposit

- การรับรองว่าเหตุการณ์ Cleaning ที่ตรวจจับได้ทุกเหตุการณ์เป็น Cleaning จริง

# 7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

## 7.1 ผู้ใช้งานหลัก

- Process Engineer

- Energy Engineer

- Operation Engineer

- Control Room Operator

- Furnace Specialist

- Maintenance Planner

- Inspection Engineer

- Reliability Engineer

- Data Engineer

- Data Scientist

## 7.2 ผู้อนุมัติและเจ้าของการตัดสินใจ

ควรกำหนดให้ชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของการตัดสินใจในเรื่องต่อไปนี้

- การยืนยัน Cleaning Event

- การเลือก HX สำหรับ Online Cleaning

- การกำหนด CIT Floor

- การกำหนด Tube-skin Limit

- การยืนยัน Furnace Constraint

- การอนุมัติการลด Throughput

- การกำหนดช่วงข้อมูลหลัง TAM ที่ถือเป็น Clean Baseline

- การยืนยัน Configuration ของ Heat Exchanger

- การเปลี่ยนเกณฑ์ Alarm และ Recommendation

# 8. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

## 8.1 Business KPI

- Fuel Gas ที่สามารถลดได้

- Energy Cost Saving

- CIT Recovery หลัง Cleaning

- จำนวนวันเดินเครื่องที่เพิ่มขึ้นก่อนถึง Constraint

- จำนวนครั้งที่หลีกเลี่ยงการลด Crude Rate

- การลดเวลาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Manual Method

- การลดจำนวน False Cleaning Recommendation

- การเพิ่มประสิทธิผลของ Online Cleaning

- การลดความสูญเสียจากการล้าง HX ที่ไม่ใช่ตัวปัญหาหลัก

## 8.2 Engineering KPI

- ความแม่นยำของการคำนวณ Heat Duty

- ความแม่นยำของ CIT Prediction

- ความแม่นยำของ Fuel Gas Prediction

- ความแม่นยำของ Tube-skin Prediction

- ความสามารถในการตรวจจับ Cleaning Event

- ความถูกต้องของ Swap/Bypass Configuration

- Energy-balance Closure

- Mass-balance Closure

- จำนวน Data-quality Violation

- Confidence Level ของผลการคำนวณราย HX

## 8.3 Model KPI

สำหรับค่าต่อเนื่อง

- MAE

- RMSE

- Normalized MAE

- Prediction Bias

- Error แยกตาม Crude Type

- Error แยกตาม Throughput Range

- Error แยกตาม Operating Mode

- Error หลัง TAM เทียบกับช่วงปลาย Run

สำหรับ Cleaning Event Detection

- Precision

- Recall

- F1-score

- False-positive Rate

- Detection Delay

- Event Confidence Score

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่มี Cleaning Log ย้อนหลังอย่างเป็นทางการ ค่า Precision และ Recall อาจไม่สามารถประเมินจากข้อมูลทั้งช่วงเวลาได้ ต้องใช้การตรวจสอบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ หรือสร้างชุดข้อมูลที่ได้รับการยืนยันเฉพาะบางช่วง

Requirement Specification

ระบบวิเคราะห์ Fouling ของ Crude Preheat Train และผลกระทบต่อเตา F101

โรงกลั่นบางจาก Plant 3

1. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Project Name | CPHT Fouling and Furnace Performance Decision Support System |
| Plant | โรงกลั่นบางจาก Plant 3 |
| Process Area | Crude Preheat Train และ Furnace F101 |
| Project Type | Data Engineering, Process Analytics, AI Prediction และ Web-based Decision Support |
| System Purpose | วิเคราะห์สมรรถนะ Heat Exchanger ตรวจจับ Fouling ประเมินผลต่อ CIT, Fuel Gas และข้อจำกัดของเตา |
| Primary Users | Process Engineer, Operation Engineer, Energy Engineer, Maintenance Planner |
| Secondary Users | Control Room Operator, Reliability Engineer, Inspection Engineer, Management |
| System Owner | ฝ่าย Process หรือหน่วยงานที่โรงงานกำหนด |
| Data Owner | ฝ่าย Operation, Process Control, Laboratory และ Maintenance |
| Development Status | Initial Requirement Definition |
| Deployment Type | Internal Web Application |
| Initial System Mode | Advisory และ Decision Support |
| DCS Integration | Read-only |
| Automatic Control | ไม่อยู่ในขอบเขตระยะแรก |

2. Business Problem

| Requirement ID | หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| BP-001 | ปัญหาหลัก | Fouling ของ Heat Exchanger ทำให้ประสิทธิภาพการกู้คืนความร้อนลดลงและทำให้ CIT ลดลง |
| BP-002 | ผลกระทบต่อเตา | เมื่อ CIT ลด เตา F101 ต้องเพิ่ม Fuel Gas เพื่อรักษา COT |
| BP-003 | ผลกระทบด้านพลังงาน | การใช้ Fuel Gas เพิ่มทำให้ต้นทุนพลังงานและการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้น |
| BP-004 | ผลกระทบด้านอุปกรณ์ | Furnace Duty ที่เพิ่มทำให้ Tube-skin Temperature สูงขึ้น และเพิ่มความเสี่ยง Coking และ Creep |
| BP-005 | ปัญหาด้านข้อมูล | ไม่มี Cleaning Log ย้อนหลังที่สมบูรณ์สำหรับ HX รายตัว |
| BP-006 | ปัญหาด้านการตัดสินใจ | ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าควรล้าง HX ตัวใด เมื่อใด และได้ผลตอบแทนเท่าใด |
| BP-007 | ปัญหาด้านข้อจำกัด | HX บางตัวล้าง Online ได้ ขณะที่บางตัวต้องรอ TAM |
| BP-008 | ปัญหาด้านการวิเคราะห์ | Q และ Temperature เปลี่ยนตาม Crude Rate, Assay, Hot Stream และ Configuration ไม่ได้ขึ้นกับ Fouling เพียงอย่างเดียว |
| BP-009 | ปัญหาด้านความเสี่ยง | โรงงานต้องรักษา CIT, COT, Tube Skin, Fuel Gas, O₂ และ Draft ให้อยู่ใน Operating Envelope |
| BP-010 | โอกาสทางธุรกิจ | การวิเคราะห์ที่ดีสามารถลด Fuel Gas รักษากำลังการผลิต และเพิ่มระยะเวลาเดินเครื่องก่อนถึงข้อจำกัด |

3. Business Objectives

| Objective ID | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดเบื้องต้น | ผู้รับผิดชอบยืนยัน |
| --- | --- | --- | --- |
| BO-001 | ประเมินสมรรถนะ HX รายตัว | แสดง Actual Q, Expected Q และ Q Loss | Process Engineer |
| BO-002 | ประเมิน Fouling Trend | มี Fouling Index และ Fouling Rate | Process Engineer |
| BO-003 | ประเมิน CIT Deficit | แสดง Actual CIT เทียบ Clean-equivalent CIT | Process Engineer |
| BO-004 | ประเมิน Fuel Penalty | แสดง Fuel Gas ที่เพิ่มขึ้นจาก CIT Loss | Energy Engineer |
| BO-005 | ติดตามข้อจำกัดเตา | แสดง Headroom ของ Fuel Gas, Tube Skin, COT และ Draft | Furnace Specialist |
| BO-006 | ตรวจจับ Cleaning Event | แสดงเหตุการณ์ล้างที่คาดการณ์ พร้อม Confidence | Maintenance และ Process |
| BO-007 | จัดลำดับ HX ที่ควรล้าง | แสดง Priority ตาม Benefit, Feasibility และ Risk | Operation และ Maintenance |
| BO-008 | คาดการณ์แนวโน้ม | แสดง Time to CIT Floor หรือ Furnace Constraint | Process Engineer |
| BO-009 | สนับสนุน Scenario Analysis | จำลองผลของการล้าง HX หรือเปลี่ยน Operating Condition | Process Engineer |
| BO-010 | ลดเวลาการวิเคราะห์ | ลดการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยมือ | System Owner |

4. Project Scope

4.1 In Scope

| Scope ID | รายการในขอบเขต | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| IS-001 | DCS Data | ใช้ข้อมูล Process ประมาณ 95 Tags |
| IS-002 | Historical Data | ข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ถึงกลางปี 2026 |
| IS-003 | CPHT-1 | E101AB, E101CD, E101EF, E101G และ E102 |
| IS-004 | CPHT-2 | HX ทั้งหมดก่อนเข้าเตา F101 |
| IS-005 | Crude Assay | API, SG, Viscosity และคุณสมบัติที่ใช้คำนวณ Thermophysical Properties |
| IS-006 | Configuration | Bypass, Swap-capable และ TAM-only |
| IS-007 | Heat-duty Calculation | คำนวณ Q ราย HX |
| IS-008 | Clean Baseline | สร้าง Baseline จากข้อมูลหลัง TAM หรือหลัง Cleaning |
| IS-009 | Fouling Analysis | วิเคราะห์ Performance Degradation |
| IS-010 | Cleaning Detection | อนุมานเหตุการณ์ Cleaning จากข้อมูล |
| IS-011 | CIT Analysis | คำนวณ Actual, Expected และ Deficit |
| IS-012 | Furnace Impact | วิเคราะห์ Fuel Gas, Tube Skin, COT, Stack Temp, O₂ และ Draft |
| IS-013 | Prediction | Forecast CIT, Fouling และ Time to Constraint |
| IS-014 | Web Dashboard | แสดงผลสถานะ แนวโน้ม และ Recommendation |
| IS-015 | Scenario Analysis | ทดลองล้าง HX หรือเปลี่ยนสภาวะการเดินเครื่อง |

4.2 Out of Scope

| Scope ID | รายการนอกขอบเขต | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| OS-001 | Closed-loop Control | มีความเสี่ยงสูงและต้องผ่าน Safety Review |
| OS-002 | เขียน Setpoint กลับ DCS | ระบบระยะแรกเป็น Read-only |
| OS-003 | Override Alarm หรือ Interlock | ระบบใหม่ไม่แทนระบบความปลอดภัย |
| OS-004 | Remaining Life Analysis แบบสมบูรณ์ | ต้องใช้ข้อมูลวัสดุ Inspection และ Creep Model เพิ่มเติม |
| OS-005 | ยืนยันชนิด Fouling Deposit | ไม่มีข้อมูล Lab ของคราบ |
| OS-006 | ยืนยัน Cleaning Event 100% | ไม่มี Maintenance Log ที่สมบูรณ์ |
| OS-007 | เปลี่ยน Operating Procedure อัตโนมัติ | ต้องผ่านการอนุมัติจากโรงงาน |
| OS-008 | ติดตั้ง Sensor ใหม่ | เป็นอีกโครงการหนึ่ง |

5. Stakeholder Requirements

| Stakeholder ID | ผู้ใช้งาน | ความต้องการ | ความถี่ใช้งาน |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-001 | Process Engineer | ดู Fouling Trend, Q Loss, CIT Loss และวิเคราะห์สาเหตุ | รายวัน |
| ST-002 | Operation Engineer | ดูสถานะปัจจุบันและความเสี่ยงเข้าใกล้ Limit | รายชั่วโมงหรือรายกะ |
| ST-003 | Control Room Operator | ดู Alert, Constraint และคำแนะนำที่ได้รับอนุมัติ | Real-time หรือ Near Real-time |
| ST-004 | Energy Engineer | ดู Fuel Gas Penalty และ Energy Saving Opportunity | รายวันและรายเดือน |
| ST-005 | Maintenance Planner | ดู HX Ranking และวางแผน Cleaning | รายสัปดาห์หรือรายเดือน |
| ST-006 | Reliability Engineer | ดูแนวโน้ม Tube Skin, Coking Risk และ Equipment Condition | รายสัปดาห์ |
| ST-007 | Management | ดู KPI, Saving และสถานะโครงการ | รายเดือน |
| ST-008 | Data Engineer | ตรวจ Pipeline, Data Quality และ Job Status | รายวัน |
| ST-009 | Data Scientist | ติดตาม Model Performance และ Data Drift | รายสัปดาห์หรือรายเดือน |
| ST-010 | Administrator | จัดการสิทธิ์ ผู้ใช้ และ Configuration | ตามความจำเป็น |

6. User Roles and Permissions

| Role ID | Role | ดู Dashboard | แก้ Limit | ยืนยัน Cleaning | Run Scenario | จัดการผู้ใช้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RL-001 | Viewer | ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
| RL-002 | Operator | ได้ | ไม่ได้ | เสนอได้ | จำกัด | ไม่ได้ |
| RL-003 | Process Engineer | ได้ | เสนอแก้ได้ | ได้ | ได้ | ไม่ได้ |
| RL-004 | Maintenance Planner | ได้ | ไม่ได้ | ได้ | ได้ | ไม่ได้ |
| RL-005 | System Owner | ได้ | ได้ | ได้ | ได้ | จำกัด |
| RL-006 | Administrator | ได้ | ตามสิทธิ์ | ตามสิทธิ์ | ตามสิทธิ์ | ได้ |
| RL-007 | Data Engineer | ดู Data Status | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |

7. Functional Requirements

7.1 Data Ingestion

| ID | Requirement | Input | Process | Output | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-DI-001 | ระบบต้องดึงข้อมูล DCS/Historian ได้ | 95 Process Tags | ดึงแบบ Scheduled | Raw Process Data | Must |
| FR-DI-002 | ระบบต้องนำเข้าข้อมูล Crude Assay ได้ | Excel, CSV หรือ Database | ตรวจ Schema และ Effective Date | Assay Table | Must |
| FR-DI-003 | ระบบต้องนำเข้า Configuration ของ HX ได้ | Crude Preheat.xlsx | แปลงเป็น Configuration Timeline | HX Configuration Table | Must |
| FR-DI-004 | ระบบต้องนำเข้าวันที่ TAM ได้ | Manual หรือ Maintenance File | เก็บ Start, End และ Stable Date | TAM Reference Table | Must |
| FR-DI-005 | ระบบต้องรองรับ Incremental Load | Last Successful Timestamp | โหลดเฉพาะข้อมูลใหม่ | Updated Data Store | Must |
| FR-DI-006 | ระบบต้องไม่แก้ไขข้อมูลต้นฉบับ | Raw Data | เก็บแบบ Immutable | Bronze Layer | Must |
| FR-DI-007 | ระบบต้องบันทึกสถานะการดึงข้อมูล | Job Information | เก็บเวลา สถานะ และ Error | Job Log | Must |
| FR-DI-008 | ระบบต้องรองรับการโหลดข้อมูลย้อนหลัง | Date Range | Backfill Process | Historical Data | Should |

7.2 Data Quality

| ID | Requirement | Rule | ผลเมื่อไม่ผ่าน | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-DQ-001 | ตรวจ Missing Value | ตรวจแต่ละ Tag ตามช่วงเวลา | Flag และลด Confidence | Must |
| FR-DQ-002 | ตรวจ Timestamp ซ้ำ | Tag และ Timestamp ต้องไม่ซ้ำ | Deduplicate ตาม Rule | Must |
| FR-DQ-003 | ตรวจ Range | ค่าอยู่ใน Valid Engineering Range | Mark Invalid | Must |
| FR-DQ-004 | ตรวจ Flatline | ค่าไม่ควรคงที่เกินระยะเวลาที่กำหนด | Sensor Warning | Must |
| FR-DQ-005 | ตรวจ Spike | Rate of Change ต้องไม่เกินเกณฑ์ | Mark Suspected Spike | Must |
| FR-DQ-006 | ตรวจ Data Gap | ข้อมูลหายเกินเวลาที่กำหนด | Disable Calculation บางส่วน | Must |
| FR-DQ-007 | ตรวจ Unit | Unit ต้องตรง Data Dictionary | Reject หรือ Convert | Must |
| FR-DQ-008 | ตรวจ Mass Balance | Inflow และ Outflow ต้องอยู่ใน Tolerance | Flag Balance Error | Should |
| FR-DQ-009 | ตรวจ Energy Balance | Q Hot และ Q Cold ต้องอยู่ใน Tolerance | ลด Confidence | Should |
| FR-DQ-010 | ตรวจ Assay Mapping | ต้องจับคู่ Assay กับ Effective Time ได้ | Flag Unknown Assay | Must |
| FR-DQ-011 | ตรวจ Configuration | HX Status ต้องระบุได้ | เปลี่ยนเป็น Unknown Configuration | Must |
| FR-DQ-012 | สร้าง Data Quality Score | รวมคะแนน Completeness, Validity และ Consistency | แสดง Score ต่อ HX | Should |

7.3 Process Mode Identification

| ID | Requirement | เงื่อนไขเบื้องต้น | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-PM-001 | ระบุ Normal Operation | Flow และ Key Variables อยู่ในช่วง Stable | NORMAL |
| FR-PM-002 | ระบุ Startup | Flow เพิ่มต่อเนื่องจากระดับต่ำ | STARTUP |
| FR-PM-003 | ระบุ Shutdown | Flow ลดลงและระบบออกจาก Service | SHUTDOWN |
| FR-PM-004 | ระบุ Rate Transition | Crude Rate เปลี่ยนเกิน Threshold | RATE_CHANGE |
| FR-PM-005 | ระบุ Feed Change | Assay หรือ Crude Blend เปลี่ยน | FEED_CHANGE |
| FR-PM-006 | ระบุ HX Swap | Valve, Flow หรือ Configuration เปลี่ยน | HX_SWAP |
| FR-PM-007 | ระบุ Suspected Cleaning | Performance Jump และมีช่วง Isolation | SUSPECTED_CLEANING |
| FR-PM-008 | ระบุ Post-clean Stabilization | หลัง HX กลับเข้า Service | POST_CLEAN |
| FR-PM-009 | ระบุ TAM | อยู่ในช่วง TAM ที่กำหนด | TAM |
| FR-PM-010 | ระบุ Sensor Failure | Flatline, Out-of-range หรือ Missing | SENSOR_FAILURE |
| FR-PM-011 | ระบุ Unknown | ไม่สามารถจำแนกได้ | UNKNOWN |

7.4 Heat Exchanger Performance

| ID | Requirement | Calculation | Output | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-HX-001 | คำนวณ Q ด้าน Crude | Mass Flow × Enthalpy Difference | Q Cold, kW | Must |
| FR-HX-002 | คำนวณ Q ด้าน Hot Stream | Mass Flow × Enthalpy Difference | Q Hot, kW | Should |
| FR-HX-003 | คำนวณ Energy-balance Error | เปรียบเทียบ Q Hot และ Q Cold | Balance Error, % | Should |
| FR-HX-004 | คำนวณ UA | Q หารด้วย LMTD | UA | Should |
| FR-HX-005 | คำนวณ Effectiveness | Actual Q เทียบ Maximum Q | HX Effectiveness | Could |
| FR-HX-006 | คำนวณ Fouling Index | Actual Performance เทียบ Clean Baseline | Fouling Index | Must |
| FR-HX-007 | คำนวณ Q Loss | Expected Clean Q ลบ Actual Q | Q Loss, kW | Must |
| FR-HX-008 | คำนวณ Fouling Rate | ความชัน Performance ตามเวลา | Loss per Day | Must |
| FR-HX-009 | ระบุ Confidence | ตาม Sensor, Balance และ Configuration | High, Medium, Low | Must |
| FR-HX-010 | คำนวณ E101G แบบ Inferred | Mass Balance และ Network Balance | Estimated Q และ Uncertainty | Must |

7.5 Clean Baseline

| ID | Requirement | รายละเอียด | Acceptance Condition |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-CB-001 | เลือก Clean-reference Window | ใช้ช่วง Stable หลัง TAM หรือหลัง Cleaning | ได้รับการ Review |
| FR-CB-002 | ตัด Startup ออก | ไม่ใช้ข้อมูลช่วง Startup เป็น Baseline | ไม่มี Startup Data |
| FR-CB-003 | ควบคุม Crude Rate | Baseline ต้องรองรับหลาย Throughput | Error อยู่ในเกณฑ์ |
| FR-CB-004 | ควบคุม Crude Assay | ใช้ API, SG, Cp และ Viscosity | มี Assay Mapping |
| FR-CB-005 | ควบคุม Hot-stream Condition | ใช้ Flow และ Inlet Temperature | Feature ครบ |
| FR-CB-006 | แยก Equipment Era | แยกช่วงก่อนและหลัง Modification | ไม่ใช้ Baseline ข้าม Era |
| FR-CB-007 | รองรับหลาย Clean Window | ไม่พึ่ง TAM จุดเดียว | มี Baseline มากกว่า 1 ช่วงเมื่อทำได้ |
| FR-CB-008 | แสดง Baseline Version | ทุกผลต้องระบุ Version | Traceable |

7.6 Cleaning Event Detection

| ID | Requirement | Detection Signal | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-CL-001 | ตรวจ Q Recovery | Q เพิ่มอย่างมีนัยสำคัญหลังช่วงหยุด | Event Score |
| FR-CL-002 | ตรวจ Temperature Recovery | Outlet Temperature หรือ Approach ฟื้นตัว | Supporting Signal |
| FR-CL-003 | ตรวจ UA Recovery | UA เพิ่มหลังกลับเข้า Service | Supporting Signal |
| FR-CL-004 | ตรวจ Configuration Change | Swap หรือ Bypass เปลี่ยน | Event Type |
| FR-CL-005 | ตรวจ Data Gap | มีช่วง Isolation หรือ Missing | Supporting Signal |
| FR-CL-006 | แยก Process Change | Rate หรือ Feed เปลี่ยนโดยไม่มี Cleaning | Process Change |
| FR-CL-007 | ให้ผู้ใช้ยืนยัน Event | Confirm, Reject หรือ Uncertain | Event Label |
| FR-CL-008 | เก็บ Audit Trail | เก็บผู้ยืนยัน เวลา และ Comment | Confirmation Log |
| FR-CL-009 | แสดง Confidence | Confirmed, Probable, Possible, Uncertain | Event Confidence |

7.7 CIT and Furnace Impact

| ID | Requirement | Input | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-FU-001 | แสดง Actual CIT | CIT Tag | °C |
| FR-FU-002 | คำนวณ Expected Clean CIT | Clean Model และ Operating Conditions | °C |
| FR-FU-003 | คำนวณ CIT Deficit | Expected ลบ Actual | °C |
| FR-FU-004 | คำนวณ Furnace Duty Penalty | Flow, Cp และ CIT Deficit | kW หรือ MW |
| FR-FU-005 | คำนวณ Fuel Gas Penalty | Duty, Efficiency และ Heating Value | kg/h, Nm³/h หรือ GJ/h |
| FR-FU-006 | คำนวณ Fuel Gas Headroom | Maximum ลบ Actual | Flow Margin |
| FR-FU-007 | คำนวณ COT Headroom | Limit ลบ Actual COT | °C |
| FR-FU-008 | คำนวณ Tube-skin Headroom | Limit ลบแต่ละ Pass | °C |
| FR-FU-009 | คำนวณ CIT Floor Headroom | Actual CIT ลบ CIT Floor | °C |
| FR-FU-010 | คำนวณ Stack Temp Margin | Limit ลบ Actual | °C |
| FR-FU-011 | คำนวณ O₂ Margin | Operating Range เทียบ Actual | Status |
| FR-FU-012 | คำนวณ Draft Margin | Operating Range เทียบ Actual | Status |
| FR-FU-013 | ระบุ Binding Constraint | Constraint ที่มี Margin ต่ำสุด | Constraint Name |
| FR-FU-014 | Forecast Time to Constraint | Trend และ Prediction Model | ชั่วโมงหรือวัน |

7.8 Cleaning Prioritization

| ID | Requirement | เกณฑ์พิจารณา | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-PR-001 | จัดลำดับ HX | Recoverable Q และ CIT | Rank |
| FR-PR-002 | พิจารณา Fuel Saving | Expected Fuel Reduction | Saving |
| FR-PR-003 | พิจารณา Cleaning Feasibility | Swap-capable หรือ TAM-only | Feasibility |
| FR-PR-004 | พิจารณาความเสี่ยง | Switching Risk และ Operating Margin | Risk Score |
| FR-PR-005 | พิจารณา Data Confidence | Sensor และ Model Confidence | Confidence |
| FR-PR-006 | ห้ามแนะนำ TAM-only Online | ใช้ Configuration Rule | No Online Recommendation |
| FR-PR-007 | จำลองผลหลังล้าง | Expected CIT Recovery | Scenario Result |
| FR-PR-008 | แสดงเหตุผลของ Rank | Benefit, Risk และ Confidence | Explanation |
| FR-PR-009 | รองรับ Manual Override | Engineer เปลี่ยน Priority พร้อม Comment | Revised Rank |

8. Web Application Requirements

8.1 หน้าจอ Login

| Screen ID | Requirement | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| UI-001 | Login | ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีภายในองค์กร |
| UI-002 | Role Validation | ระบบตรวจสิทธิ์ก่อนเข้าหน้า Dashboard |
| UI-003 | Login Log | เก็บเวลาเข้าใช้งานและสถานะ |
| UI-004 | Session Timeout | ออกจากระบบเมื่อไม่มีการใช้งานตามเวลาที่กำหนด |

8.2 หน้า Executive Overview

| Component | รายละเอียด | รูปแบบแสดงผล |
| --- | --- | --- |
| Current CIT | ค่า CIT ปัจจุบัน | KPI Card |
| CIT Deficit | ส่วนต่างจาก Clean Expected | KPI Card |
| Fuel Gas Penalty | Fuel ที่เพิ่มขึ้น | KPI Card |
| Energy Cost Penalty | ต้นทุนเพิ่มเติม | KPI Card |
| Binding Constraint | Constraint ที่ใกล้ Limit ที่สุด | Status Card |
| Time to Constraint | เวลาคาดการณ์ | KPI Card |
| CPHT Health | คะแนนสุขภาพรวม | Gauge |
| Top HX to Clean | HX ที่ควรพิจารณาล้าง | Ranking Table |
| Data Quality | คุณภาพข้อมูลปัจจุบัน | Status Indicator |
| Recent Events | Cleaning, Swap หรือ Data Issue | Event Timeline |

8.3 หน้า CPHT Network

| Component | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Process Flow Diagram | แสดง HX ตามลำดับจริง |
| HX Status Color | Clean, Degrading, Fouled, Offline, Unknown |
| Inlet/Outlet Temperature | แสดงค่าหลักบนแต่ละ HX |
| Q Actual | Heat Duty ปัจจุบัน |
| Q Loss | Heat Duty ที่สูญเสีย |
| Fouling Index | ดัชนี Fouling |
| Confidence Icon | ระดับความเชื่อมั่น |
| Click HX | เปิดหน้า HX Detail |
| E101G Indicator | แสดงชัดเจนว่าเป็น Inferred Value |

8.4 หน้า HX Detail

| Component | รายละเอียด |
| --- | --- |
| HX Name | ชื่ออุปกรณ์ |
| Configuration | Service, Spare, Bypass, Swap-capable หรือ TAM-only |
| Actual Q Trend | แนวโน้ม Q จริง |
| Expected Q Trend | แนวโน้ม Clean Expected |
| Q Loss Trend | แนวโน้ม Q Loss |
| Fouling Index | ดัชนีการเสื่อม |
| Fouling Rate | อัตราการเสื่อม |
| Inlet/Outlet Temperature | Trend ของอุณหภูมิ |
| Flow | Trend ของ Flow |
| Cleaning Events | Timeline การล้างที่ตรวจพบ |
| Data Quality | Missing, Flatline และ Balance Error |
| Recommendation | ล้าง, ติดตาม หรือไม่แนะนำ |
| Explanation | เหตุผลของคำแนะนำ |
| User Confirmation | ยืนยันหรือปฏิเสธ Cleaning Event |

8.5 หน้า Furnace Constraint

| Component | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Fuel Gas Flow | Actual, Limit และ Headroom |
| Fuel Gas Pressure | Actual และ Minimum Limit |
| COT | Actual, Target และ Limit |
| CIT | Actual และ Floor |
| Tube Skin Pass 1–4 | Actual และ Limit |
| Maximum Tube Skin | Pass ที่มีค่าสูงสุด |
| Stack Temperature | Actual และ Limit |
| O₂ | Actual และ Operating Range |
| Draft | Actual และ Operating Range |
| Binding Constraint | Constraint ที่จำกัดระบบ |
| Forecast | แนวโน้ม Constraint ในอนาคต |
| Alert | Warning หรือ Critical |

8.6 หน้า Scenario Analysis

| Input | รายละเอียด |
| --- | --- |
| HX Selection | เลือก HX ที่ต้องการจำลองการล้าง |
| Cleaning Combination | เลือก HX มากกว่าหนึ่งตัว |
| Cleaning Order | กำหนดลำดับ |
| Crude Rate | กำหนด Throughput |
| Crude Type | เลือก Assay |
| Fuel Gas Pressure | กำหนด Scenario |
| COT Target | กำหนดภายใน Limit |
| Simulation Horizon | ระยะเวลาที่ต้องการวิเคราะห์ |

| Output | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Expected CIT Recovery | CIT ที่คาดว่าจะเพิ่ม |
| Expected Fuel Saving | Fuel Gas ที่คาดว่าจะลด |
| Expected Cost Saving | มูลค่าที่ประหยัด |
| Tube-skin Improvement | Margin ที่เพิ่มขึ้น |
| Time to Constraint | เวลาที่เพิ่มขึ้น |
| Feasibility | ทำ Online ได้หรือไม่ |
| Risk Score | ความเสี่ยง |
| Confidence | ความเชื่อมั่น |

9. Business Rules

| Rule ID | กฎทางธุรกิจ | เงื่อนไข |
| --- | --- | --- |
| BR-001 | ระบบห้ามแนะนำ Online Cleaning สำหรับ HX ประเภท TAM_ONLY | Configuration = TAM_ONLY |
| BR-002 | ระบบต้องระบุ E101G ว่าเป็น Inferred | HX = E101G |
| BR-003 | ระบบห้ามแสดง Recommendation เมื่อ Data Confidence ต่ำมาก | Confidence ต่ำกว่าเกณฑ์ |
| BR-004 | ระบบห้ามใช้ข้อมูล Startup สำหรับ Clean Baseline | Mode = STARTUP |
| BR-005 | ระบบห้ามใช้ข้อมูล Future ในการ Train หรือ Prediction | Timestamp Rule |
| BR-006 | ระบบต้องใช้ Tube-skin Pass ที่ร้อนที่สุดเป็น Worst Case | Max of Pass 1–4 |
| BR-007 | ระบบต้องแสดง Warning เมื่อ CIT ใกล้ Floor | CIT Headroom ต่ำกว่า Threshold |
| BR-008 | ระบบต้องแสดง Warning เมื่อ Fuel Gas Headroom ต่ำ | Flow Margin ต่ำกว่า Threshold |
| BR-009 | ระบบต้องแสดง Warning เมื่อ Fuel Gas Pressure ต่ำ | Pressure ต่ำกว่า Minimum |
| BR-010 | ระบบต้องแสดง No Recommendation เมื่อ Configuration ไม่ชัดเจน | Configuration = UNKNOWN |
| BR-011 | Cleaning Event ต้องได้รับการยืนยันก่อนใช้เป็น Ground Truth | Event Status ไม่ใช่ Confirmed |
| BR-012 | Limit ทุกค่าต้องมาจาก Configuration ไม่ Hard-code | Limit Version Control |
| BR-013 | การแก้ Operating Limit ต้องมีผู้อนุมัติ | Authorized Role |
| BR-014 | Recommendation ต้องไม่ทำให้ COT เกิน Limit | Simulated COT ≤ Limit |
| BR-015 | Scenario ต้องอยู่ใน Operating Envelope | Input Validation |
| BR-016 | หาก Assay หาย ระบบต้องลด Confidence | Unknown Assay |
| BR-017 | หาก Energy Balance Error สูง ระบบต้องไม่จัด Rank แบบ High Confidence | Error เกิน Tolerance |
| BR-018 | ผลรวม Benefit ราย HX ห้ามนำมาบวกตรง ๆ โดยไม่ผ่าน Network Model | Multiple HX Scenario |

10. Alert Requirements

| Alert ID | เงื่อนไข | Severity | ผู้รับ |
| --- | --- | --- | --- |
| AL-001 | CIT ต่ำกว่า Warning Threshold | Warning | Process, Operation |
| AL-002 | CIT ต่ำกว่า Floor | Critical | Operation, Process |
| AL-003 | Tube Skin เข้าใกล้ Limit | Warning | Operation, Furnace Specialist |
| AL-004 | Tube Skin เกิน Limit | Critical | Operation |
| AL-005 | Fuel Gas Flow Headroom ต่ำ | Warning | Operation, Energy |
| AL-006 | Fuel Gas Pressure ต่ำ | Critical | Operation |
| AL-007 | COT เข้าใกล้ Limit | Warning | Operation |
| AL-008 | O₂ อยู่นอก Operating Range | Warning | Operation |
| AL-009 | Draft อยู่นอก Operating Range | Warning | Operation |
| AL-010 | Stack Temperature สูง | Warning | Energy, Operation |
| AL-011 | Sensor สำคัญ Missing | Data Warning | Data Engineer, Process |
| AL-012 | Model ใช้นอก Operating Range | Model Warning | Process, Data Team |
| AL-013 | ตรวจพบ Suspected Cleaning | Information | Process, Maintenance |
| AL-014 | Fouling Rate สูงผิดปกติ | Warning | Process |
| AL-015 | Time to Constraint ต่ำกว่าเกณฑ์ | Warning | Process, Maintenance |

11. Data Dictionary Template

| Field | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| Tag ID | รหัส Tag |
| Tag Name | ชื่อ Tag ใน DCS |
| Description | ความหมาย |
| Equipment | อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง |
| Process Side | Hot Side, Cold Side หรือ Furnace |
| Measurement Type | Temperature, Flow, Pressure หรือ Status |
| Unit | หน่วย |
| Sampling Frequency | ความถี่ข้อมูล |
| Valid Minimum | ค่าต่ำสุดที่เป็นไปได้ |
| Valid Maximum | ค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ |
| Warning Minimum | Warning ต่ำ |
| Warning Maximum | Warning สูง |
| Critical Minimum | Critical ต่ำ |
| Critical Maximum | Critical สูง |
| Aggregation Rule | Mean, Median, Sum, Last หรือ Mode |
| Missing Rule | วิธีจัดการข้อมูลหาย |
| Source System | DCS, LIMS, Excel หรือ Manual |
| Sensor Type | Measured, Calculated หรือ Inferred |
| Owner | เจ้าของข้อมูล |
| Criticality | High, Medium หรือ Low |
| Notes | หมายเหตุ |

12. API Requirements

| API ID | Endpoint ตัวอย่าง | Method | หน้าที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| API-001 | /api/overview | GET | ดึงข้อมูลหน้า Overview |
| API-002 | /api/hx | GET | ดึงรายการ HX |
| API-003 | /api/hx/{hx_id} | GET | ดึงรายละเอียด HX |
| API-004 | /api/hx/{hx_id}/trend | GET | ดึงข้อมูล Trend |
| API-005 | /api/furnace/status | GET | ดึงสถานะ Furnace Constraint |
| API-006 | /api/events | GET | ดึง Cleaning และ Configuration Events |
| API-007 | /api/events/{event_id}/confirm | POST | ยืนยัน Cleaning Event |
| API-008 | /api/scenario/run | POST | ประมวลผล Scenario |
| API-009 | /api/recommendations | GET | ดึง Recommendation |
| API-010 | /api/data-quality | GET | ดึง Data-quality Status |
| API-011 | /api/config/limits | GET | ดึง Operating Limits |
| API-012 | /api/config/limits | PUT | แก้ Operating Limits |
| API-013 | /api/model/status | GET | ดู Model Version และ Performance |
| API-014 | /api/audit-log | GET | ดูประวัติการแก้ไขและยืนยัน |

13. Non-functional Requirements

| ID | หมวด | Requirement | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-001 | Performance | หน้า Dashboard ต้องโหลดได้รวดเร็ว | ไม่เกิน 5 วินาทีในภาวะปกติ |
| NFR-002 | Availability | ระบบพร้อมใช้งานตามช่วงที่กำหนด | กำหนดร่วมกับ IT |
| NFR-003 | Security | ใช้ Role-based Access | ผู้ใช้เห็นเฉพาะสิทธิ์ของตน |
| NFR-004 | Security | DCS Connection เป็น Read-only | ไม่มี Write Permission |
| NFR-005 | Traceability | ทุกผลต้องระบุ Data และ Model Version | ตรวจย้อนหลังได้ |
| NFR-006 | Auditability | เก็บ Log การแก้ Limit และยืนยัน Event | มี User และ Timestamp |
| NFR-007 | Maintainability | Tag Mapping แยกจาก Code | แก้ได้ผ่าน Config |
| NFR-008 | Maintainability | Limit แยกจาก Code | แก้ได้โดยผู้มีสิทธิ์ |
| NFR-009 | Reliability | Pipeline ล้มเหลวต้องแจ้งเตือน | มี Error Notification |
| NFR-010 | Explainability | Recommendation ต้องมีเหตุผล | แสดง Feature และ Constraint สำคัญ |
| NFR-011 | Reproducibility | คำนวณย้อนหลังซ้ำได้ | Input และ Version เดิมให้ผลเดิม |
| NFR-012 | Scalability | รองรับข้อมูลย้อนหลังหลายปี | ไม่ต้องโหลดทั้งหมดบน Browser |
| NFR-013 | Data Retention | กำหนดระยะเวลาเก็บ Raw และ Result | ตาม Policy โรงงาน |
| NFR-014 | Backup | สำรอง Configuration และ User Confirmation | กู้คืนได้ |
| NFR-015 | Time Zone | ใช้ Time Zone เดียวกันทั้งระบบ | Asia/Bangkok |
| NFR-016 | Usability | แสดงหน่วยทุกค่าที่สำคัญ | ไม่มีค่าที่ไม่ระบุหน่วย |
| NFR-017 | Model Safety | ไม่ทำนายนอก Operating Envelope โดยไม่เตือน | แสดง Out-of-distribution Warning |

14. Acceptance Criteria แบบ Given–When–Then

| ID | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-001 | ระบบมีข้อมูล CIT ที่ Valid | ผู้ใช้เปิดหน้า Overview | ระบบแสดง CIT พร้อม Timestamp และ Unit |
| AC-002 | CIT ต่ำกว่า Warning Threshold | Pipeline ประมวลผลรอบใหม่ | ระบบแสดง Warning |
| AC-003 | HX เป็น TAM_ONLY | ผู้ใช้จำลอง Online Cleaning | ระบบไม่อนุญาตและแสดงเหตุผล |
| AC-004 | E101G ไม่มี Sensor | ระบบคำนวณ Performance | ระบบแสดงค่าเป็น Inferred พร้อม Confidence |
| AC-005 | Assay ไม่สามารถจับคู่ได้ | ระบบคำนวณ Cp | ระบบลด Confidence และแสดง Warning |
| AC-006 | Energy Balance Error สูง | ระบบคำนวณ Ranking | HX ต้องไม่ถูกแสดงเป็น High-confidence Rank |
| AC-007 | ตรวจพบ Q Recovery หลัง Isolation | ระบบประมวลผล Event Detection | ระบบสร้าง Possible Cleaning Event |
| AC-008 | Engineer ยืนยัน Cleaning Event | กด Confirm | Event ถูกเก็บเป็น Confirmed พร้อม Audit Log |
| AC-009 | Tube Skin Pass 3 สูงสุด | ระบบคำนวณ Furnace Margin | Pass 3 ถูกใช้เป็น Worst-case Constraint |
| AC-010 | Fuel Gas Pressure ต่ำกว่า Minimum | ระบบอัปเดตข้อมูล | ระบบแสดง Critical Alert |
| AC-011 | ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์แก้ Limit | ผู้ใช้เปิดหน้า Configuration | ปุ่มแก้ไขไม่แสดงหรือใช้งานไม่ได้ |
| AC-012 | Model Input อยู่นอก Training Range | ผู้ใช้ Run Scenario | ระบบเตือนว่า Confidence ต่ำ |
| AC-013 | Pipeline ล้มเหลว | Scheduled Job ทำงาน | ระบบเก็บ Error Log และส่ง Notification |
| AC-014 | ผู้ใช้เลือก HX หลายตัว | Run Scenario | ระบบใช้ Network Model ไม่ใช่บวก Benefit ตรง ๆ |
| AC-015 | ข้อมูลสำคัญ Missing | ระบบสร้าง Recommendation | ระบบแสดง No Recommendation |

15. Requirement Priority

ใช้หลัก MoSCoW

| Priority | ความหมาย |
| --- | --- |
| Must Have | จำเป็นต่อการใช้งานระบบ |
| Should Have | สำคัญแต่ระบบยังเปิดใช้งานได้หากยังไม่มี |
| Could Have | เพิ่มประโยชน์และประสบการณ์ผู้ใช้ |
| Won’t Have Now | ยังไม่ทำในระยะปัจจุบัน |

Requirement Priority Summary

| Requirement Group | Priority |
| --- | --- |
| Data Ingestion | Must |
| Data Quality | Must |
| Tag Mapping | Must |
| Configuration Timeline | Must |
| Q Calculation | Must |
| Clean Baseline | Must |
| CIT Deficit | Must |
| Furnace Constraint Dashboard | Must |
| E101G Inference | Must |
| Cleaning Event Detection | Should |
| Forecasting | Should |
| Scenario Analysis | Should |
| Cleaning Optimization | Should |
| Cost Saving Calculation | Should |
| Automatic DCS Control | Won’t Have Now |
| Full Remaining Life Model | Won’t Have Now |

16. Requirement Traceability Matrix

| Business Objective | Functional Requirement | Screen | Acceptance Test |
| --- | --- | --- | --- |
| BO-001 ประเมิน HX | FR-HX-001 ถึง FR-HX-010 | HX Detail | AC-004, AC-006 |
| BO-002 ประเมิน Fouling | FR-HX-006 ถึง FR-HX-008 | HX Detail | Trend Validation |
| BO-003 ประเมิน CIT | FR-FU-001 ถึง FR-FU-003 | Overview | AC-001, AC-002 |
| BO-004 Fuel Penalty | FR-FU-004 ถึง FR-FU-006 | Overview | Calculation Test |
| BO-005 Furnace Margin | FR-FU-007 ถึง FR-FU-013 | Furnace Constraint | AC-009, AC-010 |
| BO-006 Cleaning Detection | FR-CL-001 ถึง FR-CL-009 | Event Timeline | AC-007, AC-008 |
| BO-007 Cleaning Ranking | FR-PR-001 ถึง FR-PR-009 | Recommendation | AC-003, AC-014 |
| BO-008 Forecast | FR-FU-014 | Forecast Page | Forecast Validation |
| BO-009 Scenario | Scenario Requirements | Scenario Page | AC-012, AC-014 |
| BO-010 ลด Manual Work | Data Pipeline Requirements | ทุกหน้า | User Acceptance Test |

17. Open Issues และข้อมูลที่ต้องยืนยัน

| Issue ID | ประเด็นที่ต้องยืนยัน | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| OI-001 | HX มีทั้งหมด 16 ตัวหรือจำนวน Equipment Tag มากกว่านั้น | Process Engineer | Open |
| OI-002 | Arrangement ของ HX ตาม P&ID Revision ล่าสุด | Process Engineer | Open |
| OI-003 | วันที่เริ่มและสิ้นสุด TAM ที่ถูกต้อง | Maintenance | Open |
| OI-004 | HX ทุกตัวถูกล้างใน TAM หรือไม่ | Maintenance | Open |
| OI-005 | CIT Floor 250°C เป็น Approved Limit หรือ Guideline | Operation | Open |
| OI-006 | COT Limit 345°C เป็น Limit ประเภทใด | Process/Furnace | Open |
| OI-007 | Tube Skin 400°C เป็น Warning, Alarm หรือ Mechanical Limit | Inspection/Furnace | Open |
| OI-008 | Fuel Gas Flow Maximum เท่าใด | Operation | Open |
| OI-009 | Fuel Gas Pressure Minimum เท่าใด | Operation | Open |
| OI-010 | O₂ และ Draft Operating Range | Furnace Specialist | Open |
| OI-011 | Fuel Gas LHV มีข้อมูลหรือไม่ | Energy Engineer | Open |
| OI-012 | Assay Effective Time ใช้เวลาใด | Laboratory/Process | Open |
| OI-013 | Historian Sampling และ Compression Rule | Control System | Open |
| OI-014 | มี Bypass Valve Position ครบหรือไม่ | Control System | Open |
| OI-015 | มี Flow แยกแต่ละ HX Branch หรือไม่ | Process Engineer | Open |
| OI-016 | มี Operator Logbook หรือ Work Permit เก่าหรือไม่ | Operation/Maintenance | Open |
| OI-017 | มี Modification ระหว่าง 2021–2026 หรือไม่ | Engineering | Open |
| OI-018 | Refresh Frequency ของ Dashboard | System Owner | Open |
| OI-019 | ผู้ใดมีสิทธิ์ยืนยัน Cleaning Event | System Owner | Open |
| OI-020 | วิธีคำนวณ Energy Cost ที่ต้องการ | Energy/Finance | Open |

18. Definition of Done

Requirement หนึ่งรายการถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อ

| ลำดับ | เงื่อนไข |
| --- | --- |
| 1 | Requirement ได้รับการเขียนชัดเจน |
| 2 | ระบุ Input, Process และ Output |
| 3 | ระบุ Business Rule ที่เกี่ยวข้อง |
| 4 | ระบุ Data Source |
| 5 | ระบุเจ้าของข้อมูล |
| 6 | ระบุ Priority |
| 7 | ระบุ Acceptance Criteria |
| 8 | ออกแบบ UI หรือ API ที่เกี่ยวข้อง |
| 9 | Developer พัฒนาเสร็จ |
| 10 | ผ่าน Unit Test |
| 11 | ผ่าน Data-quality Test |
| 12 | ผ่าน User Acceptance Test |
| 13 | Process Engineer อนุมัติ Calculation |
| 14 | Operation ยืนยันว่าไม่ขัด Operating Procedure |
| 15 | มี Documentation และ Version Control |

19. โครงสร้างเอกสาร Requirement ที่ควรใช้ต่อจากนี้

สำหรับแต่ละ Feature ควรเขียนในรูปแบบเดียวกันดังนี้

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Requirement ID | รหัส Requirement |
| Feature Name | ชื่อฟังก์ชัน |
| Business Purpose | เหตุผลทางธุรกิจ |
| User | ผู้ใช้งาน |
| Trigger | อะไรเป็นตัวเริ่มกระบวนการ |
| Preconditions | เงื่อนไขก่อนทำงาน |
| Input | ข้อมูลนำเข้า |
| Processing Logic | วิธีคำนวณหรือเงื่อนไข |
| Output | ผลลัพธ์ |
| Business Rules | กฎที่ต้องปฏิบัติตาม |
| Exceptions | กรณีผิดปกติ |
| UI Requirement | สิ่งที่ต้องแสดงบนหน้าเว็บ |
| API Requirement | Endpoint หรือข้อมูลที่ต้องรับส่ง |
| Data Requirement | Table และ Field ที่ใช้ |
| Security | สิทธิ์ผู้ใช้งาน |
| Priority | Must, Should, Could หรือ Won’t |
| Acceptance Criteria | เกณฑ์ตรวจรับ |
| Owner | ผู้รับผิดชอบ |
| Status | Draft, Review, Approved หรือ Developed |

20. ตัวอย่าง Requirement ราย Feature

Feature: แสดงสถานะ Heat Exchanger

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Requirement ID | FEAT-HX-001 |
| Feature Name | Heat Exchanger Health Status |
| Business Purpose | ให้ Process Engineer ทราบว่า HX ตัวใดเสื่อมสมรรถนะมากที่สุด |
| User | Process Engineer และ Maintenance Planner |
| Trigger | ผู้ใช้เปิดหน้า CPHT Network |
| Preconditions | Pipeline รอบล่าสุดสำเร็จและ Configuration ถูกต้อง |
| Input | Temperature, Flow, Assay, HX Configuration และ Clean Baseline |
| Processing Logic | คำนวณ Actual Q, Expected Q, Q Loss, Fouling Index และ Confidence |
| Output | HX Status และค่าตัวชี้วัด |
| Business Rules | E101G ต้องแสดงเป็น Inferred; TAM_ONLY ต้องแสดง Label |
| Exceptions | หากข้อมูลสำคัญหาย ให้แสดง Unknown |
| UI Requirement | ใช้สีหรือไอคอนแสดง Normal, Warning, Critical และ Unknown |
| API Requirement | GET /api/hx/{hx_id} |
| Data Requirement | HX Performance Table, Data Quality Table และ Configuration Table |
| Security | ผู้ใช้ทุก Role ดูได้ |
| Priority | Must |
| Acceptance Criteria | เมื่อข้อมูลครบ ระบบต้องแสดง Q, Q Loss และ Confidence พร้อม Timestamp |
| Owner | Process Engineer |
| Status | Draft |

Feature: ยืนยัน Cleaning Event

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Requirement ID | FEAT-CL-001 |
| Feature Name | Cleaning Event Confirmation |
| Business Purpose | สร้าง Cleaning History ที่น่าเชื่อถือจากข้อมูลย้อนหลัง |
| User | Process Engineer และ Maintenance Planner |
| Trigger | ระบบตรวจพบ Possible Cleaning Event |
| Preconditions | Event Detection Score สูงกว่า Threshold |
| Input | Event Timestamp, HX Name, Q Recovery, Configuration Change และ Data Gap |
| Processing Logic | แสดงหลักฐานให้ผู้ใช้เลือก Confirm, Reject หรือ Uncertain |
| Output | Confirmed Event Label |
| Business Rules | ต้องเก็บผู้ยืนยัน เวลา และ Comment |
| Exceptions | ผู้ไม่มีสิทธิ์ไม่สามารถยืนยันได้ |
| UI Requirement | Modal แสดง Trend ก่อนและหลัง Event |
| API Requirement | POST /api/events/{event_id}/confirm |
| Data Requirement | Event Table และ Audit Log |
| Security | เฉพาะ Role ที่ได้รับอนุญาต |
| Priority | Should |
| Acceptance Criteria | หลังยืนยัน Event ระบบต้องบันทึกสถานะใหม่และ Audit Trail |
| Owner | Maintenance Planner |
| Status | Draft |